СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р Е Ш Е Н И Е

от «20 » июня 2017 года   № 122

с. Александровка Донская

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

на территории Александро-Донского сельского

поселения Павловского муниципального

района Воронежской области на 2017-2030

годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры на территории Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы.

- Обнародовать настоящее решение в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Александро-Донского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава Александро-Донского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области                                                                         В.И.Антоненко

Утверждено Решением Совета народных депутатов Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 20.06._2017 года № 122

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2030 годы

ПАСПОРТ

Программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; # - Постановление Правительства Российской Федерации от # 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Заказчик программы, местонахождение | Администрация Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396456, Воронежская область, Павловский район, с. Александровка Донская, ул.Пролетарская, д. 43 |
| Разработчик программы, местонахождение | Администрация Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396456, Воронежская область, Павловский район, с.Александровка Донская, ул. Пролетарская, д. 43 |
| Исполнители программы, местонахождение | Администрация Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396456, Воронежская область, Павловский район, с.Александровка Донская, ул. Пролетарская, д. 43 |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Цель программы | Развитие транспортной инфраструктуры. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально-экономического развития; - повышение безопасности, надежности, качества эффективности транспортного обслуживания населения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения. |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: Средства местного бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие сети дорог поселения. 3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 4. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Александро-Донского сельского поселения.

Александро-Донское сельское поселение расположено в западной части Павловского муниципального района. Административный центр поселения – село Александровка Донская. Населенные пункты, входящие в состав поселения: село Александровка Донская, село Бабка, село Березки, поселок Заосередные Сады, поселок имени Жданова, хутор Поддубный. Планировка населенных пунктов обусловлена рельефом.

Климат на территории Александро-Донского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30С. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха составляет 70-75%. В мае относительная влажность падает до наименьших значений в году (60-65%). В ноябре-декабре влажность максимальная – 85-87%.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет от 450 до 550 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в середине декабря, а разрушение — в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см. Число дней со снежным покровом — 105.

На территории поселения не выявлено месторождений полезных ископаемых и месторождений подземных вод с утвержденными запасами.

На территории Александро-Донского сельского поселения, действующие особо охраняемые природные территории  отсутствуют.

В состав территории Александро-Донского сельского поселения входят земли следующих 6 населенных пунктов:

- село  Александровка Донская;

- село Бабка;

- село Березки;

- поселок Заосередные Сады;

- поселок имени Жданова;

- хутор Поддубный.

Внешние связи Александро-Донского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Александровка Донская до административного центра района г. Павловска по автодороге –11,0 км.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Александро-Донском сельском поселении отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Александро-Донского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования  значения. По территории сельского поселения проходят 4 автодороги общего пользования регионального значения и одна автодорога общего пользования федерального значения. По территории Александро-Донского сельского поселения с севера на юг через село Александровка Донская и далее через поселок Заосередные Сады проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-4 Дон « Москва- Ростов-на-Дону- Новороссийск»(Е-115). От неё идет ответвление на северо-восток на село Березки, а далее на хутор Поддубный дороги общего пользования регионального значения М « Дон»- Березки-Тумановка(10-20). На юг через поселок им. Жданова идет ответвление-автомобильная дорога общего пользования регионального значения М « Дон»- пос. Лесной(4-20). А также на запад уходит дорога общего пользования регионального значения Белгород- Павловск(через Корочу, Алексеевку, Россошь) (В 33-0), от которой, в свою очередь, на село Бабка отходит дорога общего пользования регионального значения « Белгород-Павловск-Бабка(22-20).

Одной из основных проблем автодорожной сети является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории Александро-Донского сельского поселения.

В состав Александро-Донского сельского поселения входят 6 населенных пункта.

Таблица 1

Расстояния между с. Александровка Донская и населенными пунктами Александро-Донского сельского поселения.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Александровка Донская, км |
| --- | --- |
| село Бабка | 14,0 |
| село Березки | 12,0 |
| поселок Заосередные Сады | 7,6 |
| поселок имени Жданова | 4,1 |
| хутор Поддубный | 18,0 |

Территория поселения граничит с, Ерышевским, Лосевским, Елизаветовским, Петровским, Воронцовским сельскими поселениями Павловского района, городским поселением –город Павловск, а также - с Подгоренским муниципальным районом. Расстояние от села  Александровка Донская до областного центра - города Воронеж составляет 157 км.

Территория Александро-Донского сельского поселения имеет удобное транспортно-географическое положение. Главный въезд в Александро-Донское сельское поселение со стороны Воронежа осуществляются с севера - с трассы М4Дон « Москва-Ростов-на-Дону- Новороссийск», являющейся дорогой общего пользования федерального значения.

Улицы и дороги на территории поселения запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенных пунктов.

Основным транспортным коридором Александро-Донского сельского поселения является автомобильная дорога общего пользования федерального значения М4 Дон « Москва-Ростов-на-Дону-Новороссийск»

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: село Александровка Донская-улица Пролетарская; село Бабка-улица Центральная; село Березки- улица Центральная; поселок Заосередные Сады-улица Первомайская; поселок имени Жданова-улица Коммунаров; хутор Поддубный –улица Пролетарская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам населенных пунктов. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2

Перечень автомобильных дорог местного значения, с их характеристиками, расположенных на территории Александро-Донского сельского поселения.

| Местонахождение (улица) | Протяженность (км) | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | твердое покрытие | грунт |
| Село Александровка Донская |  |  |  |
| ул. Пролетарская | 2,8 | 2,8 | - |
| ул. Садовая | 2,2 | - | 2,2 |
| ул. 40 лет Победы | 1,0 | 1,0 | - |
| ул. Мира | 1,0 | 1,0 | - |
| ул. Свободы | 1,0 | - | 1,0 |
| ул. Труда | 1,2 | - | 1,2 |
| ул.1 Мая | 0,5 | - | 0,5 |
| ул. Ленина | 0,6 | - | 0,6 |
| ул. Курортная | 2,0 | - | 2,0 |
| ул. Набережная | 0,5 | - | 0,5 |
| ул. Мезенцева | 0,5 | - | 0,5 |
| ул. Кольцова | 1,0 | - | 1,0 |
| пер. Дорожный | 0,3 | - | 0,3 |
| ул. Школьная | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| село Бабка |  |  |  |
| ул. Первомайская | 1,0 | - | 1,0 |
| ул. Братьев Плахиных | 0,6 | - | 0,6 |
| ул. Лесная | 2,2 | - | 2,2 |
| ул. Пролетарская | 1,1 | 1,1 | - |
| ул. Центральная | 2,6 | 2,6 | - |
| село Березки |  |  |  |
| ул. 1 Мая | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| ул. Мира | 2,1 | - | 2,1 |
| ул. Центральная | 1,2 | 1,2 | - |
| ул. Школьная | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| поселок имени Жданова |  |  |  |
| ул. Лесная | 0,8 | - | 0,8 |
| ул. Коммунаров | 0,5 | - | 0,5 |
| ул. Садовая | 0,5 | - | 0,5 |
| поселок Заосередные Сады |  |  |  |
| ул. Первомайская | 2,0 |  | 2,0 |
| ул. Луговая | 1,0 | 1,0 | - |
| ул. Лесная | 0,8 | - | 0,8 |
| ул. Зеленая | 0,5 | - | 0,5 |
| ул. Садовая | 0,4 | - | 0,4 |
| ул. Степная | 0,4 | - | 0,4 |
| ул. Цветочная | 0,4 | - | 0,4 |
| хутор Поддубный |  |  |  |
| ул. 1 Мая | 1,9 | - | 1,9 |
| ул. Пролетарская | 1,6 | 1,6 | - |
| ул. Садовая | 0,2 | - | 0,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |
|  | 38,2 | 13,5 | 24,7 |

В результате анализа улично-дорожной сети Александро-Донского сельского поселения выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Проблема 1. Требуется устройство автодорог с гравийно-песчаным покрытием и ремонт дорог с асфальтированным покрытием.

Проблема 2. Требуется оборудовать остановочные площадки общественного транспорта.

Проблема 3. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

Проблема 4. Неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог; недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

Проблема 5. Значительная протяженность грунтовых дорог;

Проблема 6.  Отсутствие искусственного освещения;

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории Александро-Донского сельского поселения.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселении на 2016 г. составил 112 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

- Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети, благоустройство существующих остановочных павильонов.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка гравийно-песчаного и асфальтированного покрытия, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Таблица 3

Перечень мероприятий по обеспечению территории Александро-Донского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации (в годах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпка грунтовых дорог гравийно-песчаным покрытием в с. Александровка Донская (8,0 км), с. Бабка ((3,8 км), с.Березки( 2,3 км), п.им.Жданова (1,8 км), п.Заосередные Сады(4,5 км),х.Поддубный (2,1 км) | 2017-2030 |
| 2 | Асфальтирование дорог с гравийно-песчаным покрытием в с. Александровка Донская (1,300 км) | 2018-2030 |
| 3 | Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием (1,0 км) | 2017-2030 |
| 4 | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения | 2020-2030 |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры Александро-Донского сельского поселения.

Таблица 4

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | 2292000 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,15 | 3,0 | 2,1 |

- Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| с. Александровка Донская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 15,1 | 1,0 | 1,3 | 12,8 |
|  | главных улиц; | км | 2,8 |  |  |  |
| с. Бабка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,5 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 2,6 |  |  |  |
| с. Березки | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,6 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,2 |  |  |  |
| п. имени Жданова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,8 |  |  |  |
| пос. Заосередные Сады | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,5 |  |  |  |
| хутор Поддубный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,7 |  |  |  |
|  | главных улиц |  | 1,6 |  |  |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Так как в населенных пунктах Александро-Донского сельского поселения дома в жилой застройке имеют придомовые (приквартирные) участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью 38,2 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 8,2 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 30,0 км;

- строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,3 км;

Объекты транспортной инфраструктуры, отображены на: «Схеме развития транспортной инфраструктуры Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области», входящей в состав Генерального плана Александро-Донского сельского поселения.

6.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Александро-Донского сельского поселения.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично-дорожной сети | 01.2017 | 12.2030 | 44262 | 106250 | 44262 | 2096 | 2136 | 2280 | 4300 | 19300 | 14150 | Админстрация Александро-Донского сельского поселения |
| * информация требует уточнения (при участии в программе будут предусмотрены субсидии Воронежской области, администрации Павловского муниципального района Воронежской области). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов  улично – дорожной сети Александро-Донского сельского поселения на 2017 - 2030 годы, составляет 44262 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

В результате анализа состояния улично-дорожной сети Александро-Донского сельского поселения выявлено, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. В настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таб. 8.

Таблица 7

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР

Александро-Донского сельского поселения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | в т.ч. федеральный бюджет * | в т.ч. областной бюджет * | в т.ч. бюджет Александро-Донского сельского поселения | в т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 44262 | 0 | 17705 | 26557 | 0 |

* информация требует уточнения (при участии в программе является возможным предусмотреть субсидии федерального, областного бюджета).

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Александро-Донского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенных пунктов поселения приемлемая;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Александро-Донского сельского поселения.

Администрация Александро-Донского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.